Міні-звіт: режими роботи сокетів та вимірювання швидкодії

Мова програми: C (портативний код: Winsock2 на Windows, POSIX на Linux) Середовище вимірювання: Windows, MinGW-W64 GCC 16.1.0, петля loopback (127.0.0.1 / AF_UNIX)

1. Постановка завдання

Дослідити вплив різних режимів роботи сокетів на швидкодію передачі даних:

- домени — AF_INET (TCP через loopback) та AF_UNIX (локальні сокети);

- режими — sync (блокуючі сокети) та async (неблокуючі сокети + подієвий цикл select());

- варіант TCP_NODELAY — ефект вимкнення алгоритму Нагля;

- навантаження (workloads):

  - W1 — багато малих пакетів: 50 000 повідомлень × 128 Б (загалом 6,4 МБ);

  - W2 — середні пакети: 2 000 × 16 КБ (загалом 32 МБ);

  - W3 — мало великих пакетів: 150 × 1 МБ (загалом 150 МБ).

Метрики: швидкість передачі (повідомлень/сек та байт/сек), час встановлення з’єднання (connect + accept + підтвердження), час відкриття/закриття сокета.

2. Методика

Кожна пара «сервер–клієнт» працює в окремих потоках одного процесу. Клієнт послідовно передає задану кількість повідомлень фіксованого розміру одним системним викликом на повідомлення, після чого закриває напрям передачі (shutdown(SD_SEND)); сервер читає до сумарного очікуваного обсягу. Час заміряється високоточним таймером (QueryPerformanceCounter). Пропускна здатність = загальний обсяг / час від початку передачі до завершення прийому. Кожна конфігурація проганяється двічі, у таблицях — середнє.

Для вимірювання часу встановлення з’єднання виконується 2000 ітерацій (connect → accept → 1 байт-квитанція → recv), усереднюється. Для часу відкриття/закриття — 20 000 циклів socket()+close().

3. Результати

3.1. Відкриття/закриття сокета (20 000 операцій)

| Домен | Операцій/сек | На операцію, мкс |
| --- | --- | --- |
| AF_INET | 73 151 | 13,7 |
| AF_UNIX | 97 404 | 10,3 |

3.2. Встановлення з’єднання, мкс (2 000 з’єднань)

| Конфігурація | У середньому, мкс |
| --- | --- |
| inet_sync | 140 |
| inet_async | 5 458 |
| unix_sync | 81 |
| unix_async | 6 005 |

3.3. Пропускна здатність (середнє з 2 повторів)

W1 — багато малих пакетів (50 000 × 128 Б):

| Конфігурація | повідомлень/сек | МБ/сек |
| --- | --- | --- |
| inet_sync | 57 422 | 7,4 |
| inet_sync_nodelay | 54 475 | 7,0 |
| inet_async | 53 841 | 6,9 |
| unix_sync | 777 729 | 99,6 |
| unix_async | 262 591 | 33,6 |

W2 — середні пакети (2 000 × 16 КБ):

| Конфігурація | повідомлень/сек | МБ/сек |
| --- | --- | --- |
| inet_sync | 45 118 | 739 |
| inet_sync_nodelay | 44 736 | 733 |
| inet_async | 47 815 | 783 |
| unix_sync | 430 765 | 7 058 |
| unix_async | 190 045 | 3 114 |

W3 — мало великих пакетів (150 × 1 МБ):

| Конфігурація | повідомлень/сек | МБ/сек |
| --- | --- | --- |
| inet_sync | 4 034 | 4 230 |
| inet_sync_nodelay | 4 995 | 5 238 |
| inet_async | 4 194 | 4 397 |
| unix_sync | 11 106 | 11 645 |
| unix_async | 10 274 | 10 773 |

4. Аналіз та висновки

- AF_UNIX значно швидший за AF_INET/TCP на локальній машині. Для малих пакетів різниця сягає ~14× (777 729 проти 57 422 повідомлень/сек), для середніх — ~9,5× (7 058 проти 739 МБ/сек), для великих — ~2–2,7× (11,6 проти 4,2 ГБ/сек). Пояснення: UNIX-сокети оминають TCP/IP-стек — немає сегментації, контролю переповнення, черги ACK та обчислення контрольних сум; дані передаються в межах ядра практично копіюванням у пам’яті.

- Розмір повідомлень визначає, який фактор є «вузьким місцем». Для дрібних пакетів пропускна здатність у байтах низька навіть у найкращій конфігурації (~100 МБ/сек) — домінує вартість пар системних викликів (send/recv) та обробки кожного повідомлення, а не канал передачі. Для великих пакетів (1 МБ) досягається гранична продуктивність каналу (4–11 ГБ/сек на loopback), а швидкість у «пакетах/сек» передбачувано падає.

- Async (неблокуючі + select()) у середньому повільніший за sync. На UNIX для W1/W2 додатковий select() на кожне повідомлення додає ~2–3× накладних витрат (777 729 → 262 591 та 430 765 → 190 045 повідомлень/сек). Для повних 1-МБ блоків різниця менш помітна (однаковий порядок), оскільки час однієї операції домінує передача даних. На INET різниця між sync/async невелика: петля loopback майже завжди «готова», тому select() фактично одразу повертається.

- TCP_NODELAY на loopback майже не вплинув на пропускну здатність (7,4 → 7,0 МБ/сек для W1). Затримка Нагля на локальній петлі не є домінуючим фактором — лімітує швидкість самих системних викликів.

- Встановлення з’єднання. UNIX швидший за INET більш ніж удвічі (81 проти 140 мкс): для TCP відбувається повний SYN/SYN-ACK/ACK обмін. Неблокуюче з’єднання (async) додає стабільні ~5–6 мс накладної затримки через select()-очікування завершення connect() (гранулярність опитування у Winsock), тому для встановлення з’єднання блокуючий режим на локальній машині ефективніший.

- Відкриття/закриття сокета — дешева операція (~10–14 мкс), значно менша за встановлення з’єднання; UNIX дешевший (10,3 мкс).

Загальний висновок. Для внутрішньопроцесорного та локального обміну найшвидший варіант — блокуючий AF_UNIX; виграш у байтах/сек зростає з розміром повідомлень. Async-режим доцільний там, де потрібна одночасна обробка багатьох з’єднань (event-loop), але він має відчутні накладні витрати на повідомлення і на встановлення з’єднання. Приклад конфігурацій, у яких async програє, можна побачити на рядках W1/W2 unix_async у таблицях.

5. Відтворення результатів

build.bat                      # збірка (Windows, MinGW GCC)
sockets_bench.exe > results\run1.txt

Вихідний код — sockets_bench.c, сирі результати — results/run1.txt.